[image: image1.jpg]





SG-303RFM-USB 
Il nuovo lettore Radio Frequenza SG-303RFM-USB permette di lavorare in tutta libertà senza l’ingombro dei cavi. 
Il protocollo di trasmissione dati gestito da un processore RISC permette di avere un sagnale di trasmissione sicuro tra base e terminale, dotato anche di sistema anti-collisione permettendo di collegare più unità nello steso ambiente di lavoro.

Distanza di lettura ( max ): 
  27 cm

Raggio di azione:


20mt ( distanza tra lettore e base ricevente )
Banda di frequenza:

 433.92 Mhz

Batterie ricaricabili
Sistema ottico
Sensore:  CCD
Sorgente di luce :  LED rossi
Luminosità ambiente: 12000 lux Max. (luce solare)
Depth Of Field: 16 inch / 40mil code width
Risoluzione: 0.1mm (4mil)

Electrical
Voltaggio: DC +5V ±5%
Consumo : Operation 135mA
Indicatori: Beeper e  LED
Scansione : 270 scan/sec

Environment 
Temperatura di lavoro. : 0 °C to 40 °C
Range di funzionamento. : -20 °C to 60 °C
Umidità: 20% to 85% (Non-Condensing)
Shock: 40 inch drop on Concrete Su face

Physical
Materiale Utilizzato: ABS Plastic & Rubber
Cavo : Straight, 5 feet
Connettore : RJ45 
Peso : Circa. 130g

Generale 

Decodifica UPC/EAN/JAN/EAN128/CODE39/39 FULL ASCI/CODE32 farmaceutico/CODE128/CODABAR/NW7/interleave25/industrial25/matrix25/MSI/Plessey
